Zebra R110UHF工业型条码打印机

产品名称： Zebra R110UHF工业型条码打印机

产品规则：R110Xi UHF

产 品 说 明

品牌:RFID打印设备

型号:R110Xi UHF

产品名称:高性能RFID超高频标签打印机

说明:R110是业内最为坚固耐用的RFID打印机。能够经受任何恶劣的使用条件，满足大容量的需求。提供一系列丰富的功能－包括自动校准、多种功率设置和灵活的嵌体放置－这些功能对于RFID应用而言是必需的。

专为满足企业的货箱及货盘识别的需要而设计，适用于：资产管理、库存管理、在制品、出货/进货管理等。

主要参数

完全集成的ThingMagic UHF RFID读取器/编码器

新的RFID ZPL指令使得RFID易于设置且具备最大的灵活性

RFID校准功能可以自动选择最适合放置转发器的程序位置

RFID计数器可以实时跟踪记录可正常使用和无法使用的标签

全功能面板和带有用户可编程密码保护功能的多语言LCD显示器

主频为133MHz的32位RISC处理器

多极Element Energy Equalizer（元件能量均衡器），实现出众的打印品质

Type I. II线性内存，最高可支持32MB，未来可使用Type III系列的PC卡接口

高级标签/介质计数器

打印机规格

分辨率 203dpi/每毫米8点；300 dpi/每毫米12点

存储器 标准配置16MB SDRAM，4MB Flash

打印宽度 103毫米

打印长度 991毫米

打印速度 203dpi：从61毫米/秒，76毫米/秒到254毫米/秒

300dpi：从61毫米/秒，76毫米/秒到203毫米/秒

介质传感器 双介质传感器：穿透式和反射式

操作特性

工作温度 热转印：5 ℃至40℃

热敏：0 ℃至40℃

存储温度 -40 ℃至60℃

工作湿度 20％至85％无冷凝R.H.

存储湿度 5％至85％无冷凝R.H.

机构认证 Bi-National UL 60950 3rd edition/CSA

CAN/CSA-C22.2 No.60950-00第三版

FCC Part 15.107 15.109 Class B

FCC Part 15.247

加拿大ICES-003,Class B;

IC RSS-210

物理特性

宽度 263.5毫米

高度 393.7毫米

深度 495.3毫米

重量 22.7千克

RFID标准

工作频段 UHF超高频

标准支持 EPC Class 0,Gen 1

EPC Class 1,Gen 1

Matrics’0+

ISO 18000-06B

EPC Class 1,Gen 2

通讯接口 IEEE 1284-1994双向并行接口

带有DB9F接头的RS-232C接口

USB 2.0端口

以太网接口

相关附件

附加字体

RS-422-485多分支（可选适配器）

PCMCIA卡

CompactFlash（CF）卡

切纸器

介质回卷器

剥离/衬纸倒卷（用于即印即贴）

Windows标签设计软件